Junta de Freguesia de Cimbres

Empreitada “Construção da Casa Mortuária”

Plano de Segurança e Saúde

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

ÍNDICE GERAL

CAPÍTULO 1 - MEMÓRIA DESCRITIVA	4

1.1. Introdução	4

1.2. Plano de Segurança	4

1.3. Definição de objetivos	5

1.4. Comunicação Prévia	5

1.5. Regulamentação Aplicável	6

CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA	6

2.1. Características da obra	6

2.2. Descrição dos trabalhos	6

2.3. Mapa de Medições	7

CAPÍTULO 3 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	7

3.1. Organograma funcional	7

3.2. Empreiteiros e Subempreiteiros	7

3.3. Comissão de Segurança da Obra	8

3.4. Seguro de Acidentes de Trabalho	9

3.5. Plano de saúde dos trabalhadores	9

3.6. Plano de Registo de Acidentes	10

3.7. Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores	10

3.8. Plano de Emergência	10

3.9. Relatório de Segurança	11

CAPÍTULO 4 - TRABALHOS PRÉVIOS	12

4.1. Plano de Ações quanto a Condicionalismos no Local	12

4.2. Delimitação da zona de trabalhos	12

4.3. Plano de Trabalhos e Cronogramas de Mão-de-Obra	12

CAPÍTULO 5 - ESTALEIRO	14

5.1. Projeto de estaleiro	14

5.2. Plano de Sinalização e Circulação no Estaleiro	15

CAPÍTULO 6 - EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO	18

6.1. Plano de Utilização e de Controlo dos Equipamentos de Estaleiro	18

CAPÍTULO 7 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NA OBRA	20

7.1. Plano de Proteções Coletivas	20

7.2. Plano de Proteções Individuais	20

CAPÍTULO 8 - VERIFICAÇÃO E CONTROLO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA	23

8.1. Métodos e Processos Construtivos	23

8.2. Lista de trabalhos e de materiais com riscos especiais	23

8.3. Plano de inspeção e prevenção	24

ANEXO 1 – COMUNICAÇÃO PRÉVIA	37

ANEXO 2 - REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL	39

ANEXO 3 - MAPA DE MEDIÇÕES	43

ANEXO 4 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO E SUB-EMPREITEIROS	44

ANEXO 5 – REGISTO DE ENTRADA DE EMPREITEIRO OU SUBEMPREITEIRO AO SERVIÇO NA OBRA	46

ANEXO 6 - “CHECK-LIST”	48

ANEXO 7 - SITUAÇÃO GLOBAL DA OBRA	53

ANEXO 8 - ACTA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	55

ANEXO 9 – FICHA DE PREENCHIMENTO DE SEGUROS DE TRABALHO	57

ANEXO 10 – FICHA DE CONTROLO DE INSPECÇÕES MÉDICAS	59

ANEXO 11 – FICHA DE REGISTO DE ACIDENTE	61

ANEXO 12 – FICHA DE REGISTO DE NÚMEROS DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA	64

ANEXO 13 – FICHA DE ACÇÕES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR	66

ANEXO 14 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	68

ANEXO 15 – FICHA DE CONTROLO DE EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO	70

ANEXO 16 – FICHA DE DISTRIBUIÇÃO DE EPI	72

ANEXO 17 – FICHA DE PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO	74

ANEXO 18 – FICHA DE REGISTO DE NÃO-CONFORMIDADE E ACÇÕES PREVENTIVAS	76

## CAPÍTULO 1 - MEMÓRIA DESCRITIVA

## 1.1. Introdução

Este documento refere-se ao Plano de Segurança e Saúde relativo aos trabalhos da Empreitada  de “Construção da Casa Mortuária”, Freguesia de Cimbres e Concelho de Armamar.

Este Plano de Segurança e Saúde é constituído por oito capítulos e vários anexos nos quais se incluem quadros e figuras exemplificativos dos vários elementos que integram este documento.

Os CAPÍTULOS 1 e 3 focam essencialmente algumas regras gerais de bom procedimento e algumas recomendações a que o dono-de-obra e o adjudicatário deverão atender no início da empreitada com vista à implementação do Plano de Segurança e ao cumprimento do DL 273/03 de 29 de Outubro.

Referem-se ainda à regulamentação aplicável em matéria de segurança e saúde, e aos próprios objetivos do Plano de Segurança e Saúde.

O CAPÍTULO 2 aborda a caracterização da obra em todas as suas vertentes diretamente relacionadas com o tipo de trabalhos a executar: dimensão da obra, descrição e faseamento dos trabalhos e respetivo mapa de medições.

Os restantes capítulos - CAPÍTULO 4, 5, 6, 7 e 8 - descrevem todo o conjunto de medidas necessárias à prevenção de riscos de acidentes de trabalho que é necessário atender, quer pela entidade empregadora quer pelo trabalhador, face à natureza do empreendimento.

Trata-se da recomendação de elaboração de vários planos para a implementação de medidas de segurança, cuja concretização se fará na fase de obra, imediatamente após o início da instalação do estaleiro.

## 1.2. Plano de Segurança

O Plano de Segurança e Saúde é um documento que está previsto na legislação portuguesa, concretamente no DL 273/03 de 29 de Outubro, na transposição da diretiva comunitário nº 92/57/CEE.

O Plano de Segurança e Saúde deve ser elaborado na fase de projeto, embora requeira de ser adaptado na fase de obra, quer devido a eventuais alterações do projeto, quer devido aos aspetos e recomendações a que a empresa adjudicatária deve atender no decorrer dos trabalhos.

O Plano de Segurança e Saúde pretende ser uma base de trabalho e como tal deverá ser completado e ajustado no decorrer da empreitada pelo técnico (s) responsável pela coordenação em matéria de segurança e saúde e apoiado pelos técnicos que integram a Comissão de Segurança de Obra.

É pois necessária a existência de um sistema de responsabilização em todos os níveis, com base no pressuposto que todo o trabalhador é responsável pela sua própria segurança e saúde, como pela de terceiros que possam ser afetados de algum modo pelas suas ações.

Nesta matéria o mais importante é a prevenção, e todas as recomendações aqui descritas neste documento não são demais para ter em conta numa obra com as características de uma obra rodoviária, de modo a evitar e/ou minimizar as consequências que envolvem o acidente de trabalho.

## 1.3. Definição de objetivos

O Plano de Segurança e Saúde tem como objetivo principal a prevenção dos riscos de acidentes de trabalho no decorrer da empreitada.

Interessa-lhe também a prevenção de doenças profissionais e a garantia de condições de higiene, salubridade e bem-estar dos trabalhadores.

Pretende-se com isto construir com mais qualidade, isto é, utilizar mão-de-obra mais preparada, equipamentos mais controlados e mais evoluídos e processos construtivos mais eficazes e melhor controlados do ponto de vista da segurança.

É fundamental a sensibilização, motivação e participação de todos os intervenientes na obra, para um eficaz controlo das condições de segurança na obra.

Uma vez conseguidos estes objetivos, poder-se-á garantir consequentemente melhores rendimentos e maiores benefícios do ponto de vista empresarial, e assegurar ao mesmo tempo melhores condições de vida.

## 1.4. Comunicação Prévia

De acordo com o artº 15 do DL 273/03 de 29 de Outubro, o dono-de-obra deverá comunicar previamente a abertura do estaleiro à Inspeção-geral do Trabalho.

A Comunicação Prévia deverá ser afixada em local bem visível no estaleiro e deverá conter os elementos, constantes do Anexo 1.

Nela, para além da data da comunicação, deverão constar elementos referentes ao estaleiro, ao dono-de-obra, ao adjudicatário, ao diretor de obra, ao número de trabalhadores, aos subempreiteiros, etc.

No caso de se verificar alguma alteração nos elementos constantes da lista mencionada, dever-se-á participar à Autoridade das Condições do Trabalho (ACT).

A Comunicação Prévia e respetivas alterações, no caso de se verificarem, deverão vir a ser incluídas neste Plano de Segurança e Saúde.

## 1.5. Regulamentação Aplicável

Em matéria de segurança e saúde a regulamentação aplicável é a apresentada no Anexo 2. Trata-se de legislação que engloba os aspetos relacionados com a segurança em várias áreas tais como instalações elétricas, explosivos, maquinaria, estaleiros, sinalização de segurança, equipamento de proteção individual, consumo de álcool etc.

Tal regulamentação deverá ser consultada sempre que haja alguma dúvida sobre quaisquer dos itens referidos.

## CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

## 2.1. Características da obra

O presente projeto de execução a que se destina este Plano de Segurança e Saúde refere-se à obra de “Construção da Casa Mortuária”.

## 2.2. Descrição dos trabalhos

Os trabalhos consistem em:

- Trabalhos preparatórios;

- Arquitetura:

- Preparação do Terreno;

- Alvenarias;

- Serralharias;

- Carpintarias;

- Soleiras e Peitoris;

- Pavimentos e Rodapés;

- Revestimento de paredes;

- Revestimento de tetos;

- Equipamentos sanitários;

- Estabilidade;

- Águas e Esgotos;

- Segurança Contra Incêndios;

- Eletricidade;

- Telecomunicações;

- AVAC.

## 2.3. Mapa de Medições

O mapa de medições deste projeto obedece aos critérios gerais de medição.

Neste mapa estão medidas todas as quantidades de trabalhos previstas, podendo através dele analisar-se quais os tipos de trabalhos a executar e qual a sua importância no conjunto total de tarefas.

## CAPÍTULO 3 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

## 3.1. Organograma funcional

O organograma funcional da obra indica as relações funcionais entre os principais intervenientes com a finalidade de gestão do empreendimento.

É um documento que deve ser apresentado pelo adjudicatário aquando da apresentação do Planeamento da Obra e passará a ser uma peça integrante do Plano de Segurança e Saúde. Nele deverá constar o sistema de comunicação entre todos os meios humanos na obra, esquematizado hierarquicamente, e nele deverá ser indicado a organização prevista para a coordenação de segurança na obra e os meios humanos afetados para o cumprimento de tal tarefa.

## 3.2. Empreiteiros e Subempreiteiros

O empreiteiro tem a obrigação de cumprir e de fazer cumprir a todas as pessoas por si contratadas, singulares ou coletivas, as normas relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, constantes dos diplomas e regulamentos em vigor referidos no subcapítulo 1.5.

A identificação dos empreiteiros e subempreiteiros encarregados de executar os trabalhos deverá ser registada de acordo com uma ficha apresentada no Anexo 4, a qual integrará o Plano de Segurança e Saúde. Nessa ficha deverão constar os elementos referentes à empreitada e número de trabalhadores previstos, nome e morada do responsável da obra, nome e morada do coordenador de segurança, dados relativos aos subempreiteiros, etc.

Todos os trabalhadores na obra deverão estar devidamente identificados. Não deverá em caso algum haver dúvidas de quem é o empregador de determinado trabalhador (para isso basta que no vestuário utilizado pelo trabalhador, esteja assinalado de uma forma visível o nome do respetivo empregador).

Na obra deverá existir um ficheiro onde conste a identificação do alugador de mão-de-obra, bem como de todos os trabalhadores ao seu serviço.

Deverá ainda ficar claro que o empregador fornecerá aos seus trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual que forem necessários usar.

Relativamente à entrada já durante o decurso dos trabalhos de um novo subempreiteiro, deverá ser preenchida uma ficha do tipo da apresentada no Anexo 5, em que ficarão registados os dados do subempreiteiro, início e fim da subempreitada, etc., e em que ele se responsabilizará pelo cumprimento das regras relativas à segurança e saúde dos trabalhadores na obra.

Todos esses novos elementos passarão a ser incluídos no desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde.

## 3.3. Comissão de Segurança da Obra

A constituição de uma Comissão de Segurança da Obra tem como finalidade verificar a correta implementação de todas as medidas de prevenção de riscos especificadas no Plano de Segurança e apoiar o Coordenador de Segurança e Saúde de Obra em todos os aspetos relacionados com a implementação do sistema de segurança.

A Comissão deverá integrar os seguintes elementos:

Coordenador de Segurança, caso a sua nomeação seja obrigatória nos termos da Lei;

Diretor de Obra;

Encarregado Geral da Obra;

Diretor de Obra de cada subempreiteiro,

Técnico de Prevenção de cada empreiteiro.

Esta Comissão deverá reunir pelo menos uma vez por mês, e na agenda de trabalhos deverão debater-se entre outros, os seguintes pontos:

- análise dos indicadores de sinistralidade registados na obra;

- avaliação dos riscos associados à execução da obra com base em auditorias periódicas ao sistema de segurança implementado;

- análise de novas medidas de proteção face a alterações realizadas no decorrer da empreitada;

- análise dos trabalhos a realizar no mês seguinte e das respetivas medidas de prevenção de riscos previstas.

As auditorias periódicas ao sistema de segurança implementado no estaleiro deverão ser efetuadas de acordo com uma “Check-List” do tipo das apresentadas no Anexo 6 que servirá de base às inspeções periódicas e a uma informação geral sobre as condições do estaleiro em termos de segurança.

Em particular, e no que se refere às fases de execução dos trabalhos e situação global da obra, deverá ser preenchida uma ficha, do tipo da que se apresenta Anexo 7, em que se fará referência à data da visita à obra e à fase de execução dos trabalhos.

Para cada reunião da Comissão de Segurança deverá ser elaborada uma cata, de acordo com a ficha indicada no Anexo 8, e que passará a integrar o Plano de Segurança e Saúde.

## 3.4. Seguro de Acidentes de Trabalho

O adjudicatário deverá entregar, a fim de ser integrado no Plano de Segurança e Saúde a ficha de seguros devidamente preenchida, de acordo com o tipo apresentado no Anexo 9. Nessa ficha deverá constar o nome da empresa empregadora (ou subempreiteiro, ou trabalhador independente) e respetiva companhia de seguros, número e validade da apólice, e ainda a modalidade de prémio da apólice (prémio fixo ou variável).

## 3.5. Plano de saúde dos trabalhadores

O Plano de saúde dos trabalhadores visa dar cumprimento à Lei-quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, que obriga a entidade empregadora a vigiar adequadamente a saúde dos trabalhadores face aos riscos a que se encontram expostos.

Essa vigilância passa pela realização de exames de saúde aos trabalhadores, no momento da sua entrada ao serviço da obra, semestralmente, ou após um período de ausência superior a 30 dias.

A ficha individual de cada trabalhador para controlo das inspeções médicas poderá ser do tipo das apresentadas no Anexo 10.

Para além das fichas individuais para controlo das inspeções médicas, cada trabalhador deve possuir um cartão de identificação que lhe permite o acesso e permanência no estaleiro.

No cartão deverão constar vários elementos, quer na frente quer no verso do cartão, como no exemplo abaixo exemplificado:

FRENTE DO CARTÃO					VERSO DO CARTÃO

| Empreiteiro:_______________________ |  | Data | Resultado das Inspeções | Rubrica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empreendimento:__________________ |  |  |  |  |
| Trabalhador:______________________ |  |  |  |  |
| Nº:______Categoria:_______________ |  |  |  |  |
| Representante do empreiteiro: ________________________________ |  |  |  |  |

## 3.6. Plano de Registo de Acidentes

Do ponto de vista da segurança o nível de desempenho de uma empreitada só poderá ser avaliado se no decorrer da obra houver um registo eficaz de todos os acidentes de trabalho ocorridos, qualquer que seja a gravidade da situação.

Nesse registo deverá constar para além da causa do acidente, o tipo de lesão provocada, a parte do corpo atingida, o grupo etário do trabalhador e a data e a hora do acidente (no quadro do Anexo 11 apresenta-se uma ficha de registo de acidente de trabalho a preencher pelo adjudicatário).

## 3.7. Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores

O Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores é um conjunto de medidas que visa dar cumprimento à Lei-quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, segundo a qual a entidade empregadora deve assegurar a formação e informação dos trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

## 3.8. Plano de Emergência

O Plano de Emergência é o conjunto de medidas a adotar a fim de prever os meios de socorro em caso de acidente e de catástrofe (caso de incêndios, explosões, sismos, inundações, etc.).

O estabelecimento de tais medidas constitui uma obrigação do empregador, de acordo com a lei vigente, e diz respeito quer a medidas de primeiros socorros, quer a medidas de evacuação de sinistrados e trabalhadores em caso de catástrofe.

Para além disso, no estaleiro dever-se-ão prever instalações adequadas à prestação de primeiros socorros, com todos os equipamentos e material necessário para o cumprimento dessas funções. As instalações deverão estar num local de fácil acesso, estarem devidamente sinalizadas e possibilitarem a movimentação de macas.

Em caso de acidente é fundamental o contacto com o serviço de ambulâncias para a condução dos doentes ou sinistrados ao posto médico ou hospital mais próximo do local do estaleiro.

No quadro indicado no Anexo 12, apresenta-se uma ficha-tipo a incluir no Plano de Segurança e Saúde com os números de telefone de emergência da obra.

Após a abertura do estaleiro será recomendável a simulação de uma catástrofe de modo a verificar o bom funcionamento de todas as medidas de salvamento.

## 3.9. Relatório de Segurança

No final da empreitada deverá ser efetuado um relatório conclusivo da obra em termos de Segurança e Saúde, a incluir neste documento, em que se fará uma avaliação e um balanço global do decorrer dos trabalhos e das medidas de prevenção implementadas.

## CAPÍTULO 4 - TRABALHOS PRÉVIOS

## 4.1. Plano de Ações quanto a Condicionalismos no Local

Este Plano diz respeito a todas as atividades relacionadas com os serviços afetados e com a identificação de todas as condicionantes existentes em redor do estaleiro e da própria obra.

O adjudicatário quando instalar o estaleiro deverá proceder a um levantamento pormenorizado de toda a zona envolvente do estaleiro e da obra, com vista a, por um lado confirmar as indicações do Projeto de Serviços Afetados fornecido pelo dono-de-obra, e por outro lado para averiguação de outras condicionantes existentes no local e não previstas no projeto (linhas aéreas ou enterradas, condutas, construções, etc.).

Do levantamento efetuado será depois possível perspetivarem-se algumas medidas preventivas no sentido de evitar quaisquer riscos de acidente decorrentes da existência e eventual eliminação de tais condicionalismos.

## 4.2. Delimitação da zona de trabalhos

Neste tipo de obras o conceito de segurança abrange quer os trabalhadores quer os próprios utentes das vias envolventes.

A Sinalização Temporária refere-se a todas as situações de obras ou perigos temporários na via de acesso, prevendo os casos de restrição de vias se necessário. Contempla todos os aspetos relativos a sinalização horizontal, vertical e sinais luminosos. Em relação à sinalização vertical fornece indicações do modo de colocação dos sinais (montagem e desmontagem), tipo e regras de implantação dos sinais função da velocidade de circulação e da importância da via.

Toda a zona de trabalhos (frente de obra) será delimitada e devidamente sinalizada, nos termos da legislação aplicável.

## 4.3. Plano de Trabalhos e Cronogramas de Mão-de-Obra

O Plano de Trabalhos é um documento apresentado pelo adjudicatário ao dono-de-obra no início da empreitada e deverá merecer a aprovação da fiscalização.

Trata-se de um documento fundamental de base de preparação para o planeamento e programação da obra e em particular para a análise do sistema de Segurança e Saúde do empreendimento, pelo que se deseja que posteriormente venha a ser incluído neste capítulo.

É fundamentalmente constituído por um gráfico com o desenvolvimento de todas, ou das mais importantes, atividades ao longo do tempo, podendo destacar-se a sobreposição de trabalhos, a incidência temporal de cada tipo de catividade e os períodos anuais escolhidos para cada tipo de tarefa. Este documento é complementado por uma memória descritiva e justificativa, e por um plano de carga de pessoal e de equipamento.

Deste modo é possível prever alguns riscos associados à altura do ano para se fazer determinado trabalho, ou à concentração de trabalhos num curto período de tempo que possam implicar maior probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças profissionais.

Nestes períodos o Coordenador de Segurança e Saúde, caso haja a obrigatoriedade legal para a sua nomeação, ou o Técnico responsável pela segurança da entidade executante, deverá estar particularmente atento e se necessário recomendar alterações ao Plano de Trabalhos.

O Cronograma de Mão-de-Obra é geralmente apresentado simultaneamente ao Plano de Trabalhos e deverá ser também incluído neste Plano de Segurança e Saúde.

Trata-se de um gráfico com a distribuição temporal do número de homens, e nele pode observar-se a concentração de trabalhadores num dado intervalo de tempo, e prever-se desse modo os riscos associados a determinado período.

Este Cronograma pode servir para se avaliar a necessidade de apresentação da Comunicação Prévia, e controlar o nível de sinistralidade através do estudo dos Índices de Sinistralidade.

## CAPÍTULO 5 - ESTALEIRO

## 5.1. Projeto de estaleiro

O projeto do estaleiro deverá ser apresentado pelo adjudicatário e incluído no Plano de Segurança e Saúde.

Entende-se como estaleiro todo o espaço físico necessário à implantação das instalações de apoio à execução da obra (escritórios, dormitórios, refeitórios, carpintaria, montagem de ferro, laboratório, armazéns, garagens, etc.), e dos equipamentos de apoio (gruas, centrais de betão e de misturas betuminosas, etc.).

No projeto do estaleiro, para além da planta de localização e de pormenor do estaleiro com a respetiva legenda, deverá ser feita referência aos seguintes aspetos:

- Tipo de vedações;

- Existência de obstáculos externos;

- Abastecimento de água (onde está disponível e quem fornece);

- Abastecimento de energia elétrica (onde está disponível e quem fornece);

- Escritórios, instalações sanitárias, (onde estão disponíveis e quem fornece);

- Local de vazadouro de entulho e frequência de remoção de lixo;

- Tipos de equipamentos de apoio à obra fixos;

- Localização dos depósitos de materiais.

Em relação às instalações sanitárias, que deverão ter dimensões que conjuguem a necessidade e condição condigna de utilização, deverão ser desinfetadas com uma periodicidade semanal, os pavimentos lavados, e equipados com cestos para recolha de lixo, papéis, embalagens vazias, etc.

Deverá ainda recorrer-se aos serviços de uma empresa especializada em programas de desinfestação, desbaratização, desratização de todas as instalações.

Com o intuito de implementar algumas medidas corretivas para a prevenção de riscos de acidentes, apresenta-se no Anexo 13 uma ficha para notificação do adjudicatário, visando a melhoria das condições de Higiene e Segurança no estaleiro.

Nessa ficha ficará identificado o projeto, o empreiteiro e a empreitada, e assinalada a situação de negligência verificada. Na sequência dessa situação deverá ser requerida uma Acão corretiva numa determinada data e hora, e a sua implementação num determinado prazo. A ficha deverá ser distribuída pelos responsáveis pela implementação das medidas, e posteriormente dever-se-á anotar a data da Acão corretiva tomada.

## 5.2. Plano de Sinalização e Circulação no Estaleiro

A Sinalização no estaleiro engloba a sinalização de Segurança e Saúde - que diz respeito ao indivíduo (trabalhador ou visitante), e a sinalização de Circulação - sinalização tradicional de trânsito que regula o movimento do equipamento e veículos circulantes de estaleiro e de obra.

Os aspetos relacionados com esta sinalização são os seguintes:

- Obrigação de uso de equipamentos de proteção individual (capacete, botas, luvas, etc.);

- Interdição de pessoas não autorizadas no estaleiro;

- Advertência de perigos vários (queda de objetos, aproximação de substâncias perigosas, etc.);

- Indicação dos sentidos de circulação de pessoas e de veículos e limitação de velocidade.

A sinalização de circulação é a sinalização tradicional de trânsito, ou seja, aquela que regula o movimento do equipamento circulante de estaleiro e de obra, e ainda os veículos dos trabalhadores e visitantes.

A sinalização e circulação no estaleiro compreendem dois tipos de sinalização: a Sinalização de Segurança e Saúde e a Sinalização de Circulação.

A primeira como o nome indica prende-se diretamente com o indivíduo (trabalhador ou visitante), e engloba um conjunto vasto de sinais:

- Placas metalizadas combinando diferentes símbolos e cores com significado específico, nos quais se incluem sinais de proibição, obrigação, aviso e informação (sinais de salvamento e emergência, sinais de equipamento de combate a incêndios e sinais de informação geral).

- Sinais acústicos;

-sinais luminosos;

-sinais gestuais.

No caso das placas metalizadas, as cores a utilizar devem ser as que se encontram no quadro seguinte, que obedecem às prescrições da diretiva 92/58/CEE.

| Cor | Significado | Indicações |
| --- | --- | --- |
| vermelho | proibição | atitudes perigosas. |
|  | perigo, alarme | stop (pausa); sistemas de corte de emergência; evacuação. |
|  | material e equipamento de combate a incêndios | identificação e localização. |
| amarelo ou amarelo alaranjado | sinal de aviso | atenção, precaução e verificação. |
| azul | sinal de obrigação | comportamentos ou ações específicos- obrigação de usar equipamento de proteção individual. |
| verde | sinal de salvamento ou de socorro | portas, saídas, vias, material, postos, locais específicos. |
|  | situação de segurança | regresso à normalidade. |

Nos quadros apresentados no Anexo 14 alguns dos sinais de segurança, que compreendem sinais de aviso, proibição, obrigação, indicação, salvamento ou socorro.

A sinalização de circulação é a sinalização tradicional de trânsito, ou seja, aquela que regula o movimento do equipamento circulante de estaleiro e de obra, e ainda os veículos dos trabalhadores e visitantes.

Numa obra como a obra rodoviária, em que há um grande movimento de veículos de terraplanagem, pavimentação e ligeiros, camiões, etc., torna-se necessário limitar a estes veículos, quer no estaleiro como na obra, a respetiva velocidade de circulação (por exemplo 20 Km/h dentro do estaleiro), assim como garantir, identificar e assinalar, caminhos preferenciais para veículos e pessoas.

Algumas das situações que se deverão prever no plano de sinalização, e face a algumas das indicações fornecidas em 8.2.- “Lista de trabalhos com riscos especiais”, são:

- Obrigação de uso de equipamentos de proteção individual (capacete, botas, luvas, etc.);

- Interdição de pessoas não autorizadas no estaleiro;

- Indicação dos sentidos de circulação de pessoas e de veículos e limitação de velocidade;

- Advertência de perigos vários (queda de objetos, aproximação de substâncias perigosas, etc.);

Na fase de obra o adjudicatário deverá apresentar uma planta do estaleiro com a sinalização de segurança e de circulação, e que passará a integrar este Plano de Segurança e Saúde.

## CAPÍTULO 6 - EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO

## 6.1. Plano de Utilização e de Controlo dos Equipamentos de Estaleiro

Num empreendimento desta natureza, com uma considerável movimentação de máquinas de grande porte, torna-se necessário saber a ter em atenção diversos aspetos:

- Inventariação de todo o tipo de equipamento a utilizar;

- Distribuição temporal da utilização do equipamento, e análise dos riscos associados a uma eventual concentração de equipamento num determinado intervalo de tempo;

- Controlo periódico das condições de funcionamento do equipamento, através das revisões periódicas;

- Garantia de formação dos manobradores das máquinas;

- Alerta por parte dos manobradores para qualquer anomalia das máquinas.

O controlo do equipamento poderá ser efetuado a partir do preenchimento de umas fichas, do tipo das que se apresentam no Anexo 15, na qual se assinala a data do último controlo efetuado, as datas de revisão de todo o equipamento, anomalias com o equipamento, etc., e as assinaturas do responsável pelo controlo, do Coordenador de Segurança e Saúde da obra e do Diretor de Obra.

Na utilização do equipamento de estaleiro, os trabalhadores devem ter atenção a algumas regras gerais que se prendem com disciplina de comportamento na condução dos veículos, em particular dos veículos de terraplanagem e pavimentação.

Assim algumas medidas preventivas são:

- Respeitar os sinais de circulação no estaleiro e os caminhos preferenciais de circulação na obra;

- Não permitir o acesso de pessoas às áreas de intervenção das máquinas;

- Não permitir a passagem e permanência de pessoas junto às máquinas em manobra e aos camiões na operação de descarga, em particular nos camiões basculantes. As pessoas não se devem situar a distâncias inferiores a 10 metros;

- Todo o equipamento de obra deve ser manobrado por pessoal habilitado para o efeito;

- Deve-se subir à máquina pelo acesso apropriado, mantendo-se os acessos isentos de óleo, lamas ou outros materiais que possam tornar o piso escorregadio;

- Não se deve saltar da máquina para o solo, e antes de se abandonar o veículo deve assegurar-se da sua perfeita imobilização, deixando os órgãos hidráulicos em posição estabilizada e os sistemas de segurança acionados;

- Deve-se proibir o transporte de pessoas em veículos não concebidos para o efeito;

- Todo o equipamento deve ter as revisões periódicas atualizadas;

- Deve-se garantir a existência de um extintor de incêndio na cabine;

- Devem-se observar todas as indicações do fabricante quanto a estabilidade e a cargas máximas admissíveis;

- Deve proibir-se a permanência de pessoas sobre a máquina para além do condutor/manobrador;

- Nas máquinas pavimentadoras deve proibir-se o acesso de pessoas à régua vibradora;

- Nas máquinas pavimentadoras deve manter-se as pessoas afastadas durante o enchimento da tremonha;

- Nas máquinas pavimentadoras deve utilizar-se proteções coletivas nas plataformas;

## CAPÍTULO 7 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NA OBRA

## 7.1. Plano de Proteções Coletivas

Proteções Coletivas são todas aquelas que visam a proteção de mais do que um indivíduo simultaneamente, que por determinadas circunstâncias se encontram expostos em conjunto a um determinado risco.

O tipo de equipamento de proteção coletiva -EPC- a utilizar e a sua implantação no estaleiro ou na obra, deve ser alvo de um estudo pormenorizado, em obra, por forma a responder às solicitações exigidas em cada situação.

Porém alguns dos riscos e respetivas medidas de proteção coletivas possíveis numa obra desta natureza, são os seguintes:

1) Risco de queda de objetos

Não estão identificados riscos de quedas de objetos.

2) Risco de queda ao mesmo nível

Para evitar este tipo de riscos convém que os materiais de construção e o equipamento de estaleiro estejam arrumados de forma ordenada, e que os acessos estejam limpos e desimpedidos.

3) Risco de queda em altura

Como medidas de proteção coletiva e por forma a evitar este tipo de risco, prevê-se a vedação na área em que se prevê a colocação das guardas metálicas, a utilização de guarda-corpos no decorrer da sua instalação.

4) Risco de soterramento

Tratando-se de trabalhos em valas, estão identificados risco de soterramento

5) Risco de eletrocussão

Não estão identificadas situações com risco de eletrocussão.

## 7.2. Plano de Proteções Individuais

Proteções Individuais são todas aquelas que visam a proteção de um indivíduo e em obra deverá assegurar-se que a cada trabalhador corresponda um determinado equipamento de proteção individual - EPI - função da tarefa que desempenha.

Um EPI engloba todo e qualquer tipo de equipamento destinado ao uso pessoal de cada trabalhador, protegendo-o, no desempenho da sua catividade profissional, contra todos os riscos que possam pôr em perigo a sua segurança e saúde.

Alguns dos EPI’s, e a sua relação com as partes do corpo a proteger é a seguinte:

| cabeça | - capacetes de proteção |
| --- | --- |
| olhos e rosto | - óculos, viseiras faciais, máscaras |
| ouvidos | - protetores auriculares e tampões protetores |
| vias respiratórias | - aparelhos filtrantes e aparelhos isolantes com aprovisionamento de ar |
| mãos e braços | - luvas e mangas protetoras |
| pele | - cremes de proteção |
| tronco e abdómen | - coletes e cintos de segurança do tronco |
| pés e pernas | - botas com solas e biqueiras de aço, solas amovíveis, joalheiras, etc. |
| corpo inteiro | - cintos de segurança, vestuário de proteção |

É importante que no cato de distribuição dos EPI’s, se distinga aqueles que são de uso obrigatório e permanente, e os que são para uso temporário, consoante se trate de um EPI a ser utilizado na permanência do trabalhador no estaleiro, ou apenas na execução As condições de utilização de cada EPI, nomeadamente no que se refere à sua duração, é função da gravidade do risco, da frequência da exposição ao risco, das características do posto de trabalho de cada trabalhador e do comportamento do EPI perante a utilização que lhe é dada.

O Coordenador de Segurança e Saúde em fase de obra, e/ou o Diretor da Obra, deverá fornecer todas as instruções de utilização necessárias ao uso correto dos equipamentos, controlando o seu uso efetivo e garantindo a sua manutenção, dependendo essencialmente dele a eficácia de determinado equipamento.

No ato de entrega do EPI o trabalhador deverá assinar a sua receção e deverá ser informado pelo empregador para que efeitos se destina o equipamento. O trabalhador deverá na mesma altura ser informado das suas obrigações e assinar uma declaração para o efeito.

Apresenta-se no Anexo 16 um exemplo de uma ficha de distribuição de EPI aos trabalhadores para registo do tipo de EPI que lhe foi entregue, data da receção e data da devolução. Essa ficha deverá ser assinada tanto pelo trabalhador, como pelo coordenador de segurança e saúde da obra como pelo diretor de obra.

Cabe ao trabalhador aceitar o uso do EPI, respeitando as instruções para a sua correta utilização, e chamar a atenção para defeitos ou anomalias que detete no seu equipamento.

Tendo em vista uma rápida identificação do trabalhador na obra e a sua respetiva função, é conveniente que por exemplo na frente do capacete ou no vestuário seja colado o nome da entidade empregadora, ou ainda a adoção de diferentes cores de vestuário (empreiteiros, subempreiteiros) e dos capacetes consoante o tipo de trabalhador que o utilize.

## CAPÍTULO 8 - VERIFICAÇÃO E CONTROLO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA

## 8.1. Métodos e Processos Construtivos

O empreiteiro deverá apresentar uma descrição rigorosa de todos os trabalhos que esteja a prever executar através de métodos não convencionais, e identificar corretamente os riscos que lhes estão associados a fim de se poder prever atempadamente as medidas de prevenção de riscos a adotar.

Com efeito, e apesar de na fase de projeto os trabalhos identificados estarem previstos ser executados por métodos tradicionais, na fase de obra o empreiteiro pode decidir executá-los de modo diferente, seja através de processos inovadores, materiais desconhecidos, etc.

Nesse caso deverá propor e solicitar a aprovação da fiscalização e do coordenador de segurança das alterações que prevê implementar, quer ao nível de processos construtivos quer ao nível de materiais e condições de utilização, e fazer acompanhar tal proposta por uma descrição correta dos riscos associados à execução ou utilização de determinado trabalho ou material.

Tal descrição deverá ser integrada neste capítulo.

## 8.2. Lista de trabalhos e de materiais com riscos especiais

Segundo a Diretiva Estaleiros deverá ser elaborada uma lista de trabalhos com riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores, dentro daqueles que figurem na lista seguinte:

| a). | Trabalhos que exponham os trabalhadores a riscos de soterramento, de afundamento ou de queda em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios utilizados, ou do meio envolvente do posto, ou da situação de trabalho ou do estaleiro. |
| --- | --- |
| b). | Trabalhos que exponham os trabalhadores a substâncias químicas ou biológicas que representem riscos específicos para a segurança e saúde ou relativamente às quais exista uma obrigação legal de vigilância médica. |
| c). | Trabalhos com radiações ionizantes, em relação aos quais seja obrigatória a designação de zonas controladas ou vigiadas como as definidas na legislação em vigor. |
| d). | Trabalhos na proximidade de linhas elétricas de alta tensão. |
| e) | Efetuados em vias ferroviárias ou rodoviárias que se encontrem em utilização, ou na sua proximidade; |
| f). | Trabalhos que impliquem riscos de afogamento. |
| g). | Trabalhos em poços, túneis ou galerias. |
| h). | Trabalhos de mergulho com aparelhagem. |
| j). | Trabalhos em caixotões de ar comprimido. |
| k). | Trabalhos que impliquem a utilização de explosivos. |
| l). | Trabalhos de montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros, cuja forma, dimensão ou peso exponham os trabalhadores a riscos graves. |
| m). | Quaisquer outros trabalhos que o dono-de-obra ou o autor do projeto fundamentalmente considerem suscetíveis de constituir risco grave para a segurança e saúde dos trabalhadores. |

Para a obra em concreto identificam-se trabalhos englobados na alínea e) uma vez que alguns dos trabalhos, como o de limpeza e reperfilamento de valetas terão de ser executados com a via em funcionamento.

## 8.3. Plano de inspeção e prevenção

Um Plano de inspeção e prevenção é uma das peças mais importantes de um Plano de Segurança e Saúde visto identificar numa empreitada todas as atividades que comportam um grau de risco importante para a segurança e saúde dos trabalhadores, de acordo com a lista de trabalhos com riscos especiais apresentada no subcapítulo Neste Plano, e de uma forma sistematizada, são identificadas as atividades, os materiais envolvidos, equipamentos necessários, riscos e as respetivas medidas de prevenção.

Para além das recomendações gerais apresentadas nos quadros seguintes, importa ainda elaborar fichas de procedimentos de inspeção e prevenção para as diferentes operações de construção de um dado empreendimento.

Nessas fichas, a elaborar pelo adjudicatário em colaboração com o coordenador de segurança e saúde, deverão constar todos os trabalhos que comportam riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, respetivas medidas de prevenção e frequência da inspeção para verificação das medidas preconizadas. No Anexo 17 apresenta-se um exemplo de uma ficha de inspeção e prevenção, a preencher para cada tipo de catividade de construção.

Seguidamente apresentam-se algumas recomendações com a discriminação de todas as atividades, riscos associados, equipamentos a utilizar, e medidas de prevenção, para as várias atividades deste projeto, que servirão de base para o preenchimento das fichas de inspeção e prevenção.
MEDIDAS DE PROTECÇÃO POR ACTIVIDADES

|  | DELIMITAÇÃO FISICA DA OBRA |
| --- | --- |
| RISCOS | Acidentes vários por falta de visibilidade; Acidentes vários por condicionalismos impostos ao trânsito de peões e/ou automóveis; Acidentes vários por ocultação ou iluminação de sinalização reguladora; Eletrocussão pelo aparecimento acidental de corrente elétrica no tapume; Cortes e perfurações resultantes da natureza e/ou colocação inadequada de materiais; Acidentes diversos envolvendo terceiros por intervenção de pessoas estranhas ao perímetro da obra; |
| PREVENÇÃO | Escolher o tipo e cor do material de vedação de acordo com os condicionalismos do meio envolvente e do tipo da obra; Escolher a localização das entradas do estaleiro de acordo com um estudo prévio da circulação quer da obra quer da envolvente; Em todas as entradas da obra colocar avisos e informações dissuasoras da entrada de pessoas estranhas; Implantar a vedação de modo correto tendo o cuidado de não deixar chapas salientes, portas de ferro ou qualquer outro material pontiagudo que possa vir a constituir elementos agressivos para terceiros; Nas vedações tipo tapume não encostar completamente à cota do terreno de modo a preservá-las e, ao mesmo tempo, permitir que, em caso de enxurradas, se possa fazer sobre elas a passagem de águas pluviais. Ter em atenção que, se a vedação da obra ocultar ou reduzir a visibilidade da sinalização de trânsito pré-existente, esta deverá ser mudada ou repetida noutro local de modo a manter pelo menos, a eficiência que era previsível ter antes da vedação; Se a vedação estrangular ou de qualquer modo alterar as condições de circulação automóvel das vias circundantes, tentar minimizar tais condicionalismos e sinalizar os constrangimentos residuais de acordo com a regulamentação em vigor. Se a vedação alterar ou eliminar as zonas pedonais deverão estas ser refeitas com passadiços apropriados resguardados lateralmente e bem iluminados. Se existir risco de queda de objetos de altura deverão as zonas de trânsito de passagem de peões ser protegida com pala superior com uma largura ligeiramente maior que a zona do passeio (uma largura mínima de 60 cm); |
|  | ORGANIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO |
| RISCOS | Atropelamentos Choque de viatura Esmagamento Queda de viaturas de altura Queda de pessoas ao mesmo nível Queda de pessoas em altura |
| PREVENÇÃO | As vias de circulação destinadas a veículos devem ser implantadas com uma distância suficiente em relação às portas, portões passagens para peões, corredores e escadas, ou locais de trabalho, ou dispor de meios de proteção adequados; Na proximidade imediata dos portões destinados à circulação de veículos, devem existir, a menos que esta passagem seja também para peões, portas para a circulação de peões, assinaladas de modo bem visível e cuja passagem deverá estar sempre desobstruída; As vias e saídas de emergência devem estar sinalizadas, permanecer desobstruídas e conduzir o mais diretamente possível a uma zona de segurança; As vias de saída de emergência devem ser equipadas com uma iluminação de segurança com intensidade suficiente que entre em funcionamento automaticamente em caso de avaria; As vias de circulação devem ser regularmente verificadas e conservadas; Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veículos em obra de modo a que estes não prejudiquem a circulação no estaleiro; Os passeios públicos devem ser devidamente sinalizados e protegidos da queda de elementos e materiais de construção; O acesso dos residentes no local deve ser devidamente protegido e separado do acesso geral; As vias do estaleiro deverão ser sinalizadas recorrendo, sempre que tal se aplique, à sinalização convencional das estradas e seguindo a filosofia preconizada no Regulamento de Obras e Obstáculos na Via Pública. |
|  | ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO DE APOIO |
| RISCOS | Choque Atropelamento Queda de materiais Queda ao mesmo nível Incêndio |
| PREVENÇÃO | Definir o espaço disponível para o estaleiro e identificar os condicionalismos impostos pela envolvente e pelo terreno em si; Correlacionar as atividades dos subempreiteiros com a catividade geral da obra evidenciando os pontos críticos e de possível conflito; Definir meios logísticos de armazém, movimentação de cargas, instalações sociais e outros a disponibilizar aos subempreiteiros e quantificar a sua taxa de ocupação; Estudar os fluxos de materiais desde o transporte do exterior até à colocação em obra; Estudar o processo construtivo no sentido de definir e quantificar as proteções coletivas a aplicar e estabelecer cronograma de utilização; Definir as principais características dos meios mecânicos de movimentação de cargas e, caso se trate de gruas-torre, representar a sua implantação esquemática na planta de estaleiro; Perante as características particulares de cada obra, avaliar as possíveis situações de emergência e verificar se as estruturas de socorro locais têm capacidade de as enfrentar; Definir a circulação fundamental da obra tendo em conta os requisitos impostos pelos caminhos de evacuação e socorro; Depois de estabelecidas as necessidades da obra, as correlações entre diferentes atividades e instalações e tendo presente os objetivos de segurança, produtividade e qualidade, proceder à organização esquemática do espaço do estaleiro. |
|  | ESCRITÓRIOS EM OBRA |
| RISCOS | Risco de incêndio; Risco de eletrocussão; Risco de queda ao mesmo nível; Risco de queda de nível superior; Riscos de esmagamento (por queda do contentor); |
| PREVENÇÃO | Os escritórios de obra deverão ser montados, tanto quanto possível, junto da entrada do estaleiro de modo a diminuir o trajeto dos possíveis visitantes; No caso de se construírem escritórios a vários níveis, os acessos verticais deverão ter características de robustez, estabilidade e dimensionamento perto do exigido para acessos verticais definitivos; As portas deverão abrir para o exterior e, em zonas ventosas, possuir dispositivos que amorteçam os movimentos de fechar e abrir; Se forem utilizados contentores metálicos dever-se-á proceder à sua ligação à terra e se forem colocadas em vários níveis deverá o seu conjunto ser ligado de modo que garanta a equipotencialidade do conjunto metálico; Sempre que se opte pela construção modulada em altura deverá ser equacionado o risco de deslocamento dos módulos superiores pela Acão do vento e executadas medidas de prevenção tais como espiamento, amarração; etc. As coberturas dos escritórios deverão ser tecnicamente isoladas de modo a garantir uma temperatura aceitável, nomeadamente quando expostas aos raios solares; Colocar extintor de pó químico seco tipo ABC, com capacidade de 6 kg em cada unidade de contentor que será resguardado das intempéries; Os escritórios deverão possuir quadro elétrico autónomo com separação de circuitos de iluminação e tomadas, protegido com disjuntores térmicos e um ou mais disjuntores diferenciais de alta sensibilidade; Assegurar a revisão periódica da rede elétrica; - Assegurar a revisão periódica dos lixos; - Será dada formação aos trabalhadores sobre a prevenção e extinção de incêndio. |
|  | EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS |
| RISCOS | Eletrocussão Capotamento Atropelamento Incêndio Projeção de peças Colisão Lesões Corporais Queimaduras Ruído e vibrações Inalação de poeiras |
| PREVENÇÃO | Identificação de redes enterradas; Manutenção adequada; Observar as indicações do fabricante quanto á instabilidade do veículo em declive e limites de carga, tendo sempre em conta as condições anormais do local de trabalho; Quando em declive, manobrar o veículo com os elementos mecânicos de força e sobrecarga na direção da parte mais alta; Não transportar pessoas fora das plataformas próprias; Não abandonar o posto de condução sem veículo estar parado, os órgãos hidráulicos em posição estabilizada e os sistemas de segurança e imobilização acionados; Colocar extintor de incêndio na cabine; Utilizar o equipamento de proteção individual adequado. |
|  | PÁS CARREGADORAS |
| RISCOS | Marcha acidental incontrolada quando a máquina trabalha em plano inclinado Capotamento Atropelamento Entalamento Ruído Inalação de poeiras Incêndio Qualquer acidente por mau funcionamento de qualquer órgão da máquina |
| PREVENÇÃO | Teste e verificação geral da máquina antes de iniciar cada período de trabalho; Cumprimento do plano de manutenção de acordo com o indicado pelo fabricante; Manutenção feita por pessoal devidamente qualificado; Utilização da máquina apenas por pessoal especificamente habilitado; Verificação do painel de instrumentos antes e durante o funcionamento da máquina; Não abandonar a máquina sem o veículo se encontrar parado e o sistema de imobilização acionado; Observação das indicações do fabricante quanto à instabilidade da máquina quando opera com cargas e em declives; Não transportar qualquer elemento que não seja o material adequado (dentro do balde existente para o efeito); Não transportar pessoas; Usar extintor de incêndio em local apropriado de acordo com fabricante; Iluminação suficiente; Usar o Equipamento de Proteção Individual adequado. |
|  | MARTELOS DE FURAÇÃO |
| RISCOS | Ruído Vibração Projeção de ar por rebentamento da mangueira Lesão física devido ao relativo peso da mangueira Entalamento |
| PREVENÇÃO | Verificação e manutenção adequada dos componentes do martelo e mangueiras; Os trabalhadores deverão ser informados sobre a posição correta de trabalho, tendo em atenção a sua capacidade muscular; Execução do trabalho de equipa; Verificação do estado e acoplamento das mangueiras sobre pressão; Utilizar a máquina apenas em trabalhos para os quais foi concebida; Submeter os marteleiros a vigilância médica específica; Usar o Equipamento de Proteção Individual adequado. |
|  | COMPRESSOR |
| RISCOS | Incêndio Explosão Asfixia Lesão corporal devido ao rebentamento o libertação da tubagem Aspiração de vestiário Ruído |
| PREVENÇÃO | Utilizar mangueiras e uniões em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de dimensões corretas e adequadas à pressão de trabalho; Colocar a máquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tão fresco quanto possível; Se necessário poderá utilizar-se uma conduta de aspiração; Manter boa ventilação; Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiração de vestuário; Manter em bom funcionamento os dispositivos de segurança; Manter os dispositivos de fixação bem presos; Manter em boas condições as ligações elétricas; Certificar que não existem fugas de ar; Manter as portas da estrutura fechadas; Utilizar protetores auditivos ao abrir as portas; Não respirar o ar proveniente da máquina; Substituir o material de insonorização danificado; Fazer manutenção de acordo com as indicações do fabricante e executar sobre o supervisionamento de pessoal qualificado. |
|  | GERADORES |
| RISCOS | Eletrocussão Incêndio Asfixia |
| PREVENÇÃO | Manutenção de acordo com o plano fornecido pelo fabricante; Verificação do estado geral da máquina; Manter todos os instrumentos e luzes de aviso em perfeito funcionamento; Qualquer anomalia detetada deverá ser comunicada imediatamente à pessoa responsável; Permitir que a máquina possa arejar convenientemente evitando a colocação de atravancamentos em zonas limítrofes; Qualquer ligação ou manutenção só deverá ser feita por pessoa qualificado. |
|  | MÁQUINAS E FERRAMENTAS MÓVEIS OU PORTÁTEIS |
| RISCOS | Eletrocussão; Entalamento; Ferimentos Diversos; Quedas ao mesmo nível Contacto com partes móveis da máquina Contacto com mecanismos automáticos Dermatoses Asfixia Inalação de poeiras Ruído Fadiga |
| PREVENÇÃO | Organização adequada do estaleiro; Arrumação; Formação dos trabalhadores; Pisos bem conservados; Sinalização de segurança Iluminação adequada; Isolamento do operador relativamente à fonte de ruído; Isolamento do posto de trabalho; Captação do poluente na fonte Armários elétricos apropriados; Dispositivos de paragem de emergência; Comandos acessíveis: Manómetros calibrados; Fixação correta das ferramentas; Canalizações flexíveis e quimicamente inertes; Dispositivos de proteção adequados; Utilização de Equipamento de Proteção Individual adequado. |
|  | VIBRADOR |
| RISCOS | Queda do vibrador em altura Descarga elétrica Salpico da aguada nos olhos e pele |
| PREVENÇÃO | Proteção do cabo de alimentação; O operador deve trabalhar em apoio estável; Deve proceder-se à limpeza diária depois da sua utilização; Usar o Equipamento de Proteção Individual adequado. |
|  | ESTROPOS |
| RISCOS | Queda de materiais Esmagamento Perfuração |
| PREVENÇÃO | Preferencialmente utilizar estropos pré-fabricados e garantidos pelo fabricante; Respeitar a carga de segurança dos cabos; Verificar periodicamente o estado dos cabos, rejeitando os que apresentam mais de 10% de cabos partidos ou mais de 5% de fios partidos num só cordão; Rejeitar os cabos que apresentem alongamentos anormais ou deformações acentuadas na zona da alça; Não contaminar os cabos com produtos corrosivos, tais como ácidos, óleos queimados, etc.; Evitar operações de ripagem colocando dormentes para acondicionar as cargas; É expressamente proibida a movimentação de taipais de cofragem e ferro em molho com um só ponto de suspensão. |
|  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS |
| EQUIPAMENTOS | Máquinas giratórias Retroescavadoras Camiões |
| RISCOS | Atropelamentos Capotagem / Colisão Rutura e projeção de peças ou órgãos Entalamento Lesões corporais Incêndio Queimaduras Queda de materiais Inalação de poeiras Ruído e vibrações |
| PREVENÇÃO | Identificar convenientemente as redes enterradas; Garantir as verificações indicadas e efetuar a manutenção adequada dos equipamentos; Comunicar todas as anomalias ocorridas, incluindo as relativas ao habitáculo do condutor Havendo outros veículos ou pessoas em circulação, colocar a sinalização adequada e, se necessário, um sinaleiro; Em manobras difíceis ou com falia de visibilidade apoiar-se num sinaleiro; Guardar distâncias de segurança, incluindo às linhas elétricas; Observar as indicações do fabricante quanto à estabilidade do veículo em declive e limites de carga, tendo sempre em conta as condições normais do local de trabalho; Quando em declive, manobrar o veículo com os elementos mecânicos de força e sobrecarga na direção da parte mais alta; Não transportar pessoas fora das plataformas próprias; Não abandonar o posto de condução sem o veículo estar parado, os órgãos hidráulicos em posição estabilizada e os sistemas de segurança e imobilização acionados; Colocar extintor de incêndio na cabine; Utilizar Equipamento de Proteção Individual adequado; Submeter os condutores a vigilância médica. |
|  | PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO (Não Aplicável) |
| EQUIPAMENTOS | Camião de transporte de materiais Espalhadora de betuminoso Cilindro. |
| RISCOS | Atropelamento Colisão de máquinas Capotamento de máquinas Quedas de níveis diferentes Quedas ao mesmo nível Projeção de partículas; Inalação de poeiras; Incêndio; Ruído e vibrações. Esmagamentos; Entalamentos; Problemas respiratórios; Queimaduras; |
| PREVENÇÃO | Os equipamentos a utilizar devem possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos registos de manutenção/inspeção; Garantir uma boa coordenação entre os vários intervenientes durante a execução dos trabalhos; A equipa que vai executar os trabalhos deve conhecer bem o sistema a utilizar; Os acessos aos locais de trabalho devem permitir a mobilidade necessária para efetuar o trabalho em segurança e a rápida evacuação no caso de surgir uma situação de emergência; Se houver necessidade de desviar trânsito, recorrer à colocação de sinalização vertical e horizontal adequada; Regar convenientemente todas as zonas de trabalho para evitar o aparecimento de poeiras; Conservar, durante a execução dos trabalhos, as proteções indispensáveis sempre que existam desnivelamentos; Não permitir a presença de outra pessoa que não seja o condutor na área, onde a máquina que aplica o asfalto/betão esteja em funcionamento com a finalidade de se evitar acidentes por queda; Espalhar o betuminoso ou betão com a máquina, colocando-se o pessoal auxiliar nas plataformas de que a máquina dispõe; Manter as proteções e guardas da máquina em perfeito estado de conservação com a finalidade de impedir o contacto com o «sem fim» de repartição do betuminoso ou do betão; Posicionar o resto do pessoal nas valetas/passeios das ruas em construção, e na zona frontal da máquina durante o enchimento da tremonha, a fim de evitar riscos de atropelamento ou queda; Sinalizar com faixas pintadas alternadamente de negro e amarelo os bordos laterais da espalhadora; Afixar na parte superior da máquina, perto dos locais de passagem ou em zonas com risco específico os sinais de Perigo – Substâncias quentes e Não tocar – altas temperaturas; Colocar nas máquinas extintores de pó químico, ABC, de 6 kg; Limpar todas as zonas de trabalho durante a colocação de lajes nos passeios; Consultar as Fichas de Análise de Riscos Profissionais sobre Equipamentos. |
|  | CALCETAMENTOS |
| EQUIPAMENTOS | Camião de transporte de materiais Placa compactadora; Dumper; Ferramentas manuais |
| RISCOS | Atropelamento; Projeção de partículas Inalação de poeiras; Contactos elétricos; Ruído e vibrações. Problemas respiratórios; Ferimentos; Cortes; Entalamentos; Doença dos dedos brancos, Lesões nos ossos; Efeitos neuromusculares. |
| PREVENÇÃO | Os equipamentos a utilizar devem possuir toda a documentação necessária, desde o Manual de Instruções (em Português) até aos registos de manutenção/inspeção; Garantir uma boa coordenação entre os vários intervenientes durante a execução dos trabalhos; A equipa que vai executar os trabalhos deve conhecer bem o sistema a utilizar; Os acessos aos locais de trabalho devem permitir a mobilidade necessária para efetuar o trabalho em segurança e a rápida evacuação no caso de surgir uma situação de emergência; Se houver necessidade de desviar trânsito, recorrer à colocação de sinalização vertical e horizontal adequada; Carregar as pedras da calçada com uma pá na zona de depósito, distribuí-las uniformemente num carro de mão e transportá-las para as frentes de trabalho; Circular pelos caminhos previamente definidos prestando a devida atenção ao trânsito de máquinas e veículos; Orientar as operações de descarga de forma que as pedras não se depositem em zonas que colidam com o avanço dos trabalhos ou com a circulação quer de trabalhadores, quer de terceiros; Utilizar, de modo adequado, as ferramentas apropriadas às diversas operações; Não conduzir veículos ou máquinas sem ter as devidas habilitações, nem transportar-se naqueles equipamentos sem estar na respetiva cabine; Não retirar as proteções das máquinas e ferramenta nem efetuar reparações «provisórias» nos seus circuitos elétricos; Não trabalhar com as costas viradas para as máquinas e ferramentas; Ao utilizar um malho ou machado, olhar sempre atrás de si, antes de bater com aqueles equipamentos; Rodar os trabalhadores que procedam a compactações com o saltitão ou placa compactadora, a fim de reduzir as vibrações transmitidas por aqueles equipamentos; Procurar uma posição de trabalho confortável, isto é, uma atitude que permita manipular as ferramentas sem quaisquer obstáculos e sem interferir com o trabalho dos colegas que situados nas proximidades; Não espalhar pedra solta nas vias de circulação ou nos locais de passagem; Procurar durante o calcetamento, manter o corpo numa posição confortável, sem torcer as articulações ou pressionar a massa muscular; Mudar sempre de postura sempre sentir algum desconforto. Consultar as Fichas de Análise de Riscos Profissionais sobre Equipamentos |
|  | TRABALHOS JUNTO À VIA PÚBLICA |
| EQUIPAMENTOS | Vários |
| RISCOS | Atropelamento Choque rodoviário Congestionamento de trânsito e restrições de circulação Projeção de objetos Queda ao mesmo nível. |
| PREVENÇÃO | Analisar o trabalho a efetuar em função das condições climatéricas; Assegurar que a composição da equipa é adequada às tarefas a executar; Todos os equipamentos e materiais utilizados na tarefa, incluindo EPI´s e EPC´s devem ser certificados; Validação da habilitação profissional para a tarefa a executar; Validação regular da existência de formações para a tarefa a executar Ter em conta a necessidade de implementar sinalização rodoviária temporária (obrigação, desvio e perigo); Ter em consideração que a sinalização e informação a colocar está sempre dependente do local da intervenção (tipologia da via e área de intervenção); A abertura de valas deverá ser efetuada por troços de extensão não superior a 200 metros, não se procedendo à abertura de novo troço sem que o anterior esteja tapado e os depósitos removidos; Quando o trabalho implica a abertura de valas, os materiais novos e os escavados reutilizáveis devem ser colocados de modo a: - guardar uma distância de 60 centímetros a um dos lados da vala; - não haver risco de desmoronamento para dentro da vala; - não constituir qualquer impedimento ao desenvolvimento dos trabalhos; - não impedir a circulação rodoviária e pedonal; - não obstruir bocas-de-incêndio, fontanários, tampas de caixas de visita, válvulas e outros pontos de controlo ou acesso a redes de água, eletricidade, telefones e esgotos Os produtos de escavação que não satisfaçam as características exigidas para os materiais de enchimento deverão ser removidos para fora da zona da estrada à medida que forem escavados; A ocupação da faixa com produtos provenientes da escavação não deverá ultrapassar a largura de 1 metro e nas curvas ou zonas em que a estrada seja mais estreita, esta largura será reduzida para metade; Garantir a existência de espaços livres, com extensão de cerca de 30 metros, distanciados entre si de não mais de 100 metros, para cruzamento de veículos; Em trabalhos de grande extensão, de largura de faixa de rodagem reduzida e/ou com fraca visibilidade, considerar a presença de sinalização temporária amovível nos extremos ou de trabalhadores munidos de raquetas para comandarem alternadamente a circulação; Antes e depois da travessia, e a cerca de 150 metros dela, deve estar colocado um operador devidamente equipado, com uma bandeira vermelha, sinalizando os trabalhos, devendo, em caso de necessidade proceder à interrupção parcial ou total do trânsito. Imediatamente antes do operador deverá ser colocado o sinal "Trabalhos na via"; Nos momentos mais críticos da operação, poderá ser oportuno colocar uma ou duas baias na estrada, antes e depois da travessia; Deve ser discutido caso a caso com a entidade exploradora da via a oportunidade de colocar, depois do sinal de "Trabalhos na via", sinais de limite de velocidade; De noite ou em situações de escassa visibilidade, os executantes, os trabalhos, as valas, os entulhos removidos, as barreiras, os sinais, os veículos parados na estrada, etc., deverão ser facilmente visíveis; As baias e os cones de sinalização devem ter as riscas em material retrorrefletores É obrigatório que os veículos tenham colocadas na parte posterior placas retrorrefletoras. |

Devem ser igualmente elaboradas, em obra, e integradas neste Plano de Segurança e Saúde, fichas de registo de Não-Conformidade, ou seja; face as indicações que são fornecidas neste documento, (ou segundo outras que se verifique terem necessidade de ser incluídas), deve proceder-se a uma verificação da implantação de tais medidas.

Caso se verifique o não cumprimento em obra das recomendações de prevenção, deve imediatamente proceder-se ao registo da não-conformidade, e acionar-se de seguida os meios para a implementação das medidas previstas.

Esse registo deverá ser realizado mediante o preenchimento de umas fichas cujo exemplo se apresenta no Anexo18.

## ANEXO 1 – COMUNICAÇÃO PRÉVIA

COMUNICAÇÃO PRÉVIA

1 - Data da comunicação __/__/__

2 - Endereço completo do estaleiro_________________________________________

3 - Nome e endereço do Dono de Obra______________________________________

4 - Natureza da Obra____________________________________________________

5 - Nome e endereço do Fiscal da Obra_____________________________________

6 - Autor do Projeto_____________________________________________________

7 - Nome e endereço do Coordenador(es) em matéria de segurança e saúde durante a elaboração do projeto da obra____________________________________________

8 - Nome e endereço do Coordenador(es) em matéria de segurança e saúde durante a realização da obra______________________________________________________

9 - Nome e endereço do Diretor de Obra____________________________________ _____________________________________________________________________

10 - Datas previsíveis de início e termo dos trabalhos no estaleiro início___/___/___ termo ___/___/___

11 - Duração presumível dos trabalhos no estaleiro____________________________

12 - Estimativa do número máximo de trabalhadores por conta de outrém e independentes, presentes em simultâneo no estaleiro__________________________

13 - Estimativa do n.º de empresas e de trabalhadores independentes no estaleiro___

14 - Identificação das empresas já seleccionadas______________________________ _____________________________________________________________________

## ANEXO 2 - REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

I - PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NO SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

- ESTALEIROS TEMPORÁRIOS OU MÓVEIS:

* Portaria 101/96, de 3 de Abril;

* Decreto – Lei nº 273/03, de 29 de Outubro.

- LOCAIS DE TRABALHO:

* Portaria nº101/96, de 3 de Abril;

* Decreto nº 41 821, de 11 de Agosto de 1958;

* Decreto nº 46 427, de 10 de Julho de 1965.

II – PRINCÍPIOS, GESTÃO E PLANEAMENTO DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO:

- DECRETO- LEI Nº 441/91, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto – lei nº 133/99, de 21 de Abril e pela Lei 118/99, de 11 de Agosto: regime de enquadramento da segurança e saúde do trabalho (e artigos 272º a 280º do Código do Trabalho);

- DECRETO – LEI Nº 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pela Lei nº 7/95 de 29 de Março, pela Lei 118/99, de 11 de Agosto e pelo Decreto – lei nº 109/2000, de 30 de Junho: atividades de segurança e saúde do trabalho e organização dos serviços de segurança higiene e saúde no trabalho.

III – PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE SOBRE COMPONENTES MATERIAIS DO TRABALHO

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NOS LOCAIS DE TRABALHO:

- DECRETO – LEI Nº 347/93, de 1 de Outubro, (transpõe a Diretiva nº 89/654/CEE de 30 Novembro), alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto;

- PORTARIA Nº 987/93, de 6 de Outubro: estabelece as normas técnicas de execução do Decreto – lei nº 347/93 de 1 de Outubro.

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE QUANTO AOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO:

- DECRETO – LEI Nº 82/99, de 16 de Março, (transpõe a Diretiva nº 95/63/CEE de 5 de Dezembro), alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto;

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE QUANTO AOS EQUIPAMENTOS DOTADOS DE VISOR:

- DECRETO – LEI Nº 349/93, de 1 de Outubro, (transpõe a Diretiva nº 90/270/CEE de 29 de Maio), alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto;

- PORTARIA Nº 989/93, de 6 de Outubro.

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE APLICÁVEIS AOS EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIAUAL:

- DECRETO – LEI Nº 348/93, de 1 de Outubro, (transpõe a Diretiva nº 89/656/CEE de 30 de Novembro), alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto;

- PORTARIA Nº 988/93, de 6 de Outubro.

- DECRETO – LEI Nº 128/93, DE 22 DE Abril, alterado pelo decreto –lei nº 139/95;

- PORTARIA Nº 1131/93 de 4 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Portarias números 109/96 e 695/97

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE QUANTO À MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS:

- DECRETO – LEI Nº 330/93, de 25 de Setembro, (transpõe a Diretiva nº 90/269/CEE de 29 de Maio), alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto;

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE QUANTO À SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA:

- DECRETO – LEI Nº 141/95, de 14 de Junho, (transpõe a Diretiva nº 92/58/CEE de 24 de Junho), alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto;

- PORTARIA Nº 1456-A/95, de 11 de Dezembro.

- PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE QUANTO À ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO:

- ARTIGOS 155º a 207º da LEI 99/2003, de 27 de Agosto (Código do Trabalho);

IV - PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE SOBRE RISCOS ESPECÍFICOS:

- RUÍDO NO TRABALHO:

- DECRETO – LEI Nº 72/92, de 28 de Abril 8 transpõe a Diretiva  nº 86/188/CEE de 12 de Maio), alterado pela Lei 113/99, de 3 de Agosto ;

- DECRETO REGULAMENTAR Nº 9/92, de 28 de Abril.

- RADIAÇÕES IONIZANTES:

- DECRETO - LEI Nº 348/89, de 12 de Outubro;

- DECRETO REGULAMENTAR Nº 9/90, de 19 de Abril;

- DECRETO REGULAMENTAR Nº 3/92, de 6 de Março;

- DECRETO REGULAMENTAR Nº 29/97, de 29 de Julho;

- DECRETO - LEI Nº 165/2002, de 17 de Julho;

- DECRETO -  LEI Nº 174/2002, de 25 de Julho;

- DECRETO -  LEI Nº 180/2002, de 8 de Agosto.

- AGENTES QUIMICOS E VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO:

- DECRETO - LEI Nº 290/2001, de 16 de Novembro (transpõe a Diretiva nº 2000/39/CE de 8 de Junho);

- AMIANTO:

- DECRETO - LEI Nº 284/89 de 24 de Agosto, alterado pelo Decreto – lei nº 389/93, de 20 de Novembro (transpõe a Diretiva nº 91/382/CEE) e pela Lei 113/99, de 3 de Agosto;

- PORTARIA Nº 1057/89, de 7 de Dezembro.

- AGENTES CANCERÍGENOS:

- DECRETO - LEI Nº 479/85, de 13 de Novembro;

- DECRETO - LEI Nº 301/2000, de 18 de Novembro.

- SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS:

- DECRETO - LEI Nº 275/91, de 7 de Agosto, alterado pela lei nº 113/99, de 3 de Agosto.

V- DIVERSOS:

- CÓDIGO DA ESTRADA: Condução sob a influência do álcool;

- ENERGIA ELÉCTRICA:

* DECRETO – LEI Nº 740/74, de 26 de Dezembro: aprova o Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica (R.S.I.U.E.E.) e Regulamento de Segurança de Instalações Coletivas de Edifícios de Entradas (R.S.I.C.E.E.), alterado pelo Decreto – lei nº 303/76, de 26 de Abril e pelo Decreto – lei nº 77/90, de 12 de Março.

* DECRETO – LEI Nº 90/84, de 26 de Dezembro: Regulamento de segurança de redes de distribuição BT.

- GESTÃO DE ÓLEOS USADOS:

* DECRETO – LEI Nº 153/2003, de 23 de Junho de 2003: Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos usados.

- FABRICO, ARMAZENAGEM, COMÉRCIO E EMPREGO DE PRODUTOS EXPLOSIVOS:

* DECRETO – LEI Nº 376/84, de 30 de Novembro, alterado pelo Decreto – lei nº 474/88 de 22 de Dezembro;

* DECRETO – LEI Nº 303/90, de 27 de Setembro.

- MÁQUINAS:

* DECRETO - LEI Nº 378/93, de 5 de Novembro: transpõe as diretivas números 89/392/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1989 e 91/368/CEE, de 20 de Junho de 1991 relativas à conceção e fabrico de máquinas com vista a eliminar ou diminuir riscos para a saúde quando utilizadas nas condições previstas pelo fabricante e de acordo com o fim a que se destinam.

*PORTARIA Nº 145/94, de 12 de Março.

## ANEXO 3 - MAPA DE MEDIÇÕES (apenas os trabalhos mais representativos)

| ## ANEXO 4 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO E SUB-EMPREITEIROS |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO E SUB-EMPREITEIROS |  |
| PROJECTO:_________________________________________________________________________________ Nº de trabalhadores previstos:____________________________________________________________________ |  |
| EMPREITEIRO |  |
| Nome:__________________________________________________________Morada:_______________________________________________________TELEF.__________________________FAX:_______________________ |  |
| RESPONSÁVEL NA OBRA |  |
| Nome:__________________________________________________________Morada:_________________________________________________________TELEF._________________________FAX:______________________ |  |
| COORDENADOR DE SEGURANÇA |  |
| Nome:________________________________________________________________Morada:_____________________________________________________TELEF.__________________________FAX:___________________ |  |
| SUB-EMPREITEIROS ___________________________________________________________________________________________________________________________ | SUB-EMPREITADAS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

## ANEXO 5 – REGISTO DE ENTRADA DE EMPREITEIRO OU SUBEMPREITEIRO AO SERVIÇO NA OBRA

REGISTO DE ENTRADA DE EMPREITEIRO OU SUB-EMPREITEIRO AO SERVIÇO NA OBRA

EMPREITEIRO SUB-EMPREITEIRO

Nome:______________________________________________________________Morada:______________________________________________________________Telefone__________________________________Fax:________________________ Companhia de Seguros:___________________________________________________ Apólice nº______________ Entidade Hospitalar para tratamento:_________________

EMPREITADA ADJUDICADA Designação:___________________________________________________________Local:________________________________________________________________Trabalho a executar:_____________________________________________________ Data de início:____/____/____ Data de fim:_____/____/____ Horário previsto:________________________________________________________ Chefia directa:____________________________________Contacto:______________

RESPONSÁVEL NA OBRA

Nome:________________________________________________________________Morada:______________________________________________________________Telefone___________________________________Fax:_______________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter conhecimento das regras de segurança e dos procedimentos de prevenção a assegurar e a manter na obra O Responsável da empresa_____________________________ (Assinatura e carimbo) Data____/____/____O Coordenador de Segurança ____________________________

## ANEXO 6 - “CHECK-LIST”

QUESTIONÁRIO

Medidas de Segurança Saúde e Higiene

|  | Existência |  |  | Avaliação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Não |  | Bom | Médio | Mau |
| 1. Proteção de terceiros |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Vedação da obra/estaleiro |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Comunicação com a via pública |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Controlo efetivo de visitantes na obra |  |  |  |  |  |  |
| 2. Organização da obra/estaleiro |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Caixa de primeiros socorros Devidamente equipada e limpa |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tratamento de dados relativos aos acidentes de trabalho |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Sinalização de segurança |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Materiais (Ex: zona para inertes) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Entulhos |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Desperdícios |  |  |  |  |  |  |
| 3. Instalações sociais |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Instalações sanitárias |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Vestiário |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Zona de tomada das refeições |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Zona de confeção de refeições |  |  |  |  |  |  |

QUESTIONÁRIO (continuação)

Medidas de Segurança Saúde e Higiene

|  | Existência |  |  | Avaliação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Não |  |  | Bom | Médio | Mau |  |
| 4. Distribuição de água potável |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Escoamento de esgotos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Domésticos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Recolha e evacuação de lixos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Equipamento de proteção individual/coletivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Utilização do equipamento necessário |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Stock para substituição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Fichas comprovativas da distribuição EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Utilização dos EPC adequados aos trabalhos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Vias de circulação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.pedonais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Para máquinas |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUESTIONÁRIO (continuação)

Medidas de Segurança Saúde e Higiene

|  | Existência |  |  | Avaliação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Não |  |  | Bom | Médio | Mau |  |
| 8. Máquinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Adequabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Plano de manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Estado geral da máquina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Riscos associados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Distribuição de EPI/EPC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. Certificados de qualificação das máquinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. Formação de operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. Qualificação de operadores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Distribuição de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Quadro elétrico geral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Quadros elétricos de distribuição/ quadros volantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Disjuntores diferenciais adequados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 Ligações dos cabos elétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Isolamento dos cabos elétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Cruzamento de caminhos de cabos elétricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. Distribuição de pontos de luz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Ligações à terra |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUESTIONÁRIO (continuação)

Medidas de Segurança Saúde e Higiene

|  | Existência |  |  | Avaliação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Não |  |  | Bom | Médio | Mau |  |
| 10. Ferramentas manuais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Estado geral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Adequação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Meios de intervenção contra incêndios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Validade dos extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Conservação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Adequação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Distribuição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Colocação/posicionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Avaliação do ruído |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ações de formação/ informação dos trabalhadores sobre a segurança e saúde no trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Adaptação do Plano de Segurança e Saúde |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## ANEXO 7 - SITUAÇÃO GLOBAL DA OBRA |  |
| --- | --- |
| SITUAÇÃO GLOBAL DA OBRA |  |
| DATA E HORA DA VISITA:___________________________________________________________ |  |
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS:___________________________________________________ |  |
| FASE DOS TRABALHOS EM CURSO: |  |
| desmatação concluída em curso por concluir | decapagem concluída em curso por concluir |
| Saneamento concluído em curso por concluir | escavação concluída em curso por concluir |
| Drenagem concluída em curso por concluir | aterro concluído em curso por concluir |
| Pavimentação concluída em curso por concluir | manutenção concluída em curso por concluir |
| sinalização concluída em curso por concluir | conservação concluída em curso por concluir |
| Construção Civil concluída em curso por concluir |  |

## ANEXO 8 - ACTA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA DA OBRA

COMISSÃO DE SEGURANÇA DA OBRA

ACTA DA REUNIÃO

Projecto:____________________________________________________________________________________

Data:_________________________Hora:___________________________________

Local:_______________________________________________________________________________________

Reunião nº:________Presentes:__________________________________________

1. Acidentes e causas ____________________________________________________________________________________________

2. Análise das auditorias realizadas ____________________________________________________________________________________________

3. Medidas corretivas a implementar/revisão do Plano de Segurança ____________________________________________________________________________________________

4. Análise dos trabalhos a realizar no mês seguinte ____________________________________________________________________________________________

5. Outros assuntos ____________________________________________________________________________________________

## ANEXO 9 – FICHA DE PREENCHIMENTO DE SEGUROS DE TRABALHO

Seguros de Trabalho

| Nome da empresa ou trabalhador independente |  | Companhia de Seguros | Nº da apólice | Validade da apólice | Modalidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PFc | PFs | Pv |
|  | * |  |  |  |  |  |  |

* E = Empreiteiro					PFc=Prémio Fixo com nomes

S = Sub-empreiteiro					PFs=Prémio Fixo sem nomes

I = Trabalhador independente				PV=Prémio variável

| ## ANEXO 10 – FICHA DE CONTROLO DE INSPECÇÕES MÉDICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRABALHADOR |  | CONTROLO DAS INSPECÇÕES MÉDICAS |  |  |
| Nº | Nome | 1ª Inspeção | 2ª Inspeção | 3ª Inspeção |
|  |  | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ |
|  |  | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ |
|  |  | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ | Data:__/__/__ Apto Não apto Rúbrica _________ |

## ANEXO 11 – FICHA DE REGISTO DE ACIDENTE

| REGISTO DE ACIDENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDADE EMPREGADORA:___________________________________________________________________ COMPANHIA DE SEGUROS:____________________________________________________________________ Apólice Nº__________________ |  |  |  |  |  |
| DADOS DO SINISTRADO Nome:___________________________________________________Nº___________ Morada:______________________________________________________________ Estado Civil:_________________________ Data de Nascimento:____/____/____ Categoria Profissional:_______________________ Idade:_______ Sexo:__________ Data de Admissão ao Serviço: ____/____/____ |  |  |  |  |  |
| DADOS DO ACIDENTE: Data e hora do acidente: ___/___/___ às ____:____h Nº de sinistrados no acidente: ______ Identificação Nºs:______________________________________________________________________________ Testemunhas:________________________________________________________________________________ Local do acidente: Domicílio-Trabalho Trabalho Domicílio Dentro do estaleiro Fora do estaleiro Onde:_______________________________________________________________________________________ Breve descrição do acidente:____________________________________________________________________ Medidas de prevenção adoptadas:________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| DESTINO DO SINISTRADO: Data: __/__/__ às ___:___h Ambulância de:_______________________ Posto Médico_________________________________Hospital_______________________________________ |  |  |  |  |  |
| CAUSA DO ACIDENTE: |  |  |  |  |  |
| Atropelamento Capotamento Colisão de veículos Compressão por um objeto ou entre objetos Contacto com energia eléct. |  | Contacto com substâncias nocivas ou radiações Choque com objetos Esforço físico excessivo/movimento falso Explosão / Incêndio / Contacto com temperat. extremas Intoxicação |  |  | Queda em altura Queda ao mesmo nível Queda de objetos Soterramento Outras |
| TIPO DE LESÃO: |  |  |  |  |  |
| Amputação Asfixia Concussão / Lesões internas Contusão Distenção |  | Eletrocussão Entorse Esmagamento Ferida/Golpe Fratura |  |  | Lesões múltiplas Luxação Queimadura Traumatismo Outras |
| PARTE DO CORPO ATINGIDA |  |  |  |  |  |
| Cabeça, exceto olhos Olhos Tronco, exceto coluna Coluna | Membros Superiores, exceto braços, mãos e dedos Braço(s) Mão(s), exceto dedos Dedo(s) da mão Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos |  |  | Perna(s) Pé(s),exceto dedos Dedos do pé Localizações Múltiplas |  |
| CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE: |  |  |  |  |  |
| Sem incapacidade Incapacidade temporária | Regresso ao trabalho em __/__/__ |  | Incapacidade permanente ________ % Morte |  |  |
| OBSERVAÇÕES:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ENCARREGADO: Data: __/__/__ Ass:_________ | RESPONSÁVEL PELA SAGURANÇA: Data: __/__/__Ass:_________ |  | DIRECTOR DA OBRA: Data: __/__/__Ass:_________ |  |  |

| ## ANEXO 12 – FICHA DE REGISTO DE NÚMEROS DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOS -Número Nacional de Socorro | 112 |
| Bombeiros |  |
| Intoxicações |  |
| Proteção Civil |  |
| Polícia |  |
| Socorrista |  |
| Médico |  |
| Hospital |  |
| Posto Médico |  |
| SAP - Serviço de Atendimento Permanente |  |
| Farmácia |  |
| Água |  |
| Esgotos |  |
| Eletricidade |  |
| Gás |  |
| Telefones |  |
| Televisão por Cabo |  |
| ACT – Autoridade das Condições de Trabalho |  |
| Companhia de Seguros |  |
| Coordenador de Segurança e Saúde |  |
| Serviços de Segurança da Empresa |  |

## ANEXO 13 – FICHA DE ACÇÕES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

ACÇÕES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR

Projecto:______________________________________________________________Empreitada:________________________________________________________________________________________________________ Empreiteiro:___________________________________________________________

Situação de negligência:_________________________________________________

Acão requerida:_______________________________________________________ No prazo de _____Horas/Dias Data __/__/__Hora______ Nome Coord.Segurança__________________________________Assinatura________

Acão tomada__________________________________________________________ No prazo de _____Horas/Dias Data __/__/___Hora_______ Data __/__/__Hora____Nome Direct Obra__________________ Assinatura________

Comissão de Segurança Nome Coord.Segurança________________________________Assinatura_________ Data __/__/__Hora_____

Distribuido a :__________________________________________________________

## ANEXO 14 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA SINAIS DE AVISO SINAIS DE PROIBIÇÃO SINAIS DE OBRIGAÇÃO SINAIS DE INDICAÇÃO SINAIS DE SALVAMENTO OU SOCORRO

| ## ANEXO 15 – FICHA DE CONTROLO DE EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controlo do Equipamento de Estaleiro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dono de obra:__________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra:____________________________________________ Código da Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteiro:________________________ |  |  |  | Coord.seg. e saúde da obra:___________ |  |  |  |  |
| Equipamentos de estaleiro |  | Revisões periódicas |  | Inspeção geral |  |  |  |  |
| Cód | Designa-ção | Última Revisão | Próxima Revisão | Deteção de Defeitos |  | Correção até |  | Revisão da Correção de Defeitos |
|  |  | __/__/__ | __/__/__ |  | __/__/__ |  |  |  |
|  |  | __/__/__ | __/__/__ |  | __/__/__ |  |  |  |
|  |  | __/__/__ | __/__/__ |  | __/__/__ |  |  |  |
|  |  | __/__/__ | __/__/__ |  | __/__/__ |  |  |  |
| Responsável pelo controlo Ass:______________________ Data: __/__/__ |  |  | Coordenador de Segurança e Saúde Ass:______________ Data:__/__/__ |  |  |  | Diretor de Obra Ass:___________________ Data:__/__/__ |  |

| ## ANEXO 16 – FICHA DE DISTRIBUIÇÃO DE EPI |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISTRIBUIÇÃO DE EPI |  |  |
| Dono-de-obra__________________________________________________________ |  |  |
| Obra_________________________________________________________________ |  |  |
| Empreiteiro____________________________________________________________ |  |  |
| Nome do Trabalhador___________________________________________Nº_______ |  |  |
| Designação de EPI | Receção | Devolução |
|  | Data: ___/___/___ Ass. do trabalhador: __________________ | Data: ___/___/___ Ass. de quem recebe: __________________ |
|  | Data: ___/___/___ Ass. do trabalhador: __________________ | Data: ___/___/___ Ass. do trabalhador: __________________ |
| Declaração Declaro que recebi os Equipamentos de Proteção Individual acima mencionados, comprometendo-me a utilizá-los corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los e mantê-los em bom estado, e a participar todas as avarias ou deficiências de que tenha conhecimento. |  |  |
| Responsável pela segurança Ass.________________________ | Diretor de Obra Ass:____________________________________ |  |

| ## ANEXO 17 – FICHA DE PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FICHA DE PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO |  |  |  |
| Dono-de-Obra: | Representante: |  |  |
| Obra: | Coord. Seg.e Saúde Projeto: |  |  |
| Projetista: | Coord. Seg.e Saúde Obra: |  |  |
| Empreiteiro: |  |  |  |
| ACTIVIDADES |  |  |  |
| Verificações / tarefas | Riscos | Ações prevenção / proteção | Frequência de inspeção |
| Diretor Obra Ass: Data:___/___/___ |  | Coord. Seg.e Saúde Obra: Ass: Data:___/___/___ |  |

## ANEXO 18 – FICHA DE REGISTO DE NÃO-CONFORMIDADE E ACÇÕES PREVENTIVAS

REGISTO DE NÃO-CONFORMIDADE E ACÇÕES PREVENTIVAS

Projecto:_____________________________________________________________________________________ Empreitada:__________________________________________________________________________________ Empreiteiro:__________________________________________________________________________________

Descrição da não-conformidade:__________________________________________________________________ Localização:__________________________________________________________________________________ Data __/__/__Hora___

Descrição das ações preventivas:________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Corrigir até: __/__/__

Verificação das medidas preventivas______________________________________________________________ Data __/__/__Hora____

Empreiteiro:_____________________________________Fiscalização:___________________________________ Coord.Segurança_________________________________ Diretor de Obra:______________________________